# 2026年全市农业主推技术操作规程

# （其他类2项）

1.水稻秸秆粉碎旋耕还田

长江中下游地区是重要的双季稻和油料产区，作物复种指数高，秋收与秋播间隔时间短，秋收期间区域内连续降雨或干旱情况时有发生，晚稻成熟后需抢时收获并及时粉碎秸秆还田，为秋季耕整地作业和下茬作物适早秋播抢出时间。

一、水稻秸秆粉碎旋耕还田

适用于湖北、湖南南部、江西中南部、安徽、江苏、浙江等水稻—油菜、水稻—小麦轮作区域。在水稻收获前10—15天对有明显水层的稻田在四周开围沟排水；潜育型水稻田在开好围沟的基础上，每隔30—40 m加开一条腰沟。选用带有秸秆切碎抛撒装置的联合收割机，在水稻收获的同时将秸秆就地粉碎，均匀抛撒于地表。秸秆粉碎长度5 cm左右、呈撕裂状，平均留茬高度≤15 cm，粉碎长度合格率≥95%，漏切率≤1.5%；通过加装均匀抛撒装置板控制秸秆抛撒力度、方向和范围，抛撒均匀，覆盖整个作业幅宽。后茬油菜。在正常土壤墒情条件下，选用65马力以上拖拉机，配置撒肥机施用基肥，表土处理深度为15—20 cm。旋耕后按1.8—2.2 m开沟分厢后直播或移栽油菜，直播油菜时可以采用旋耕—灭茬—开沟—施肥—播种一体机作业；如遇整地播种时连续降雨且茬口紧张可以采用旋耕—灭茬—开沟一体机作业，待厢面无水时采用人工或无人机撒施肥料和播种。基于秸秆还田腐解规律和养分释放特征，秸秆还田的田块实行氮肥适当前移。后茬小麦旋耕、灭茬、施肥作业同油菜。旋耕作业后当天或2天内播种，播种深度3—5 cm。播种后开沟。根据温度、墒情、秸秆还田整地质量等因素适当调节播种量，并在表土墒情适宜时镇压保墒，力争一播全苗、壮苗。

二、水稻秸秆粉碎覆盖还田

适用于长江中下游茬口紧张的晚熟一季稻—油菜轮作或双季稻—油菜轮作种植区域。选用带有秸秆切碎抛撒装置的联合收割机，在水稻收获的同时将秸秆就地粉碎，均匀抛撒在整个作业地表并形成覆盖，秸秆粉碎长度≤10 cm，平均留茬高度以40—50 cm为宜，粉碎长度合格率≥95%，漏切率≤1.5%；通过加装均匀抛撒装置板控制秸秆抛撒力度、方向和范围，抛撒均匀，覆盖整个作业幅宽。后茬油菜。适用于油菜免耕直播种植，尤其适用于茬口紧张的晚熟一季稻或晚稻田直播油菜。施肥在水稻收获后一周内完成。施肥后立即根据土壤墒情状况采用圆盘开沟机并配套拖拉机动力50—80马力开沟抛撒沟土覆盖厢面，盖土不宜过厚，以防影响油菜出苗。

2.小麦秸秆粉碎还田

一、小麦秸秆机械化粉碎作业

夏收时温度适宜，及时粉碎还田有利于微生物对秸秆的分解利用及营养元素的释放，为后茬作物提供及时有效的养分。还田作业前要注意田块的病虫害发生情况，对病虫害较严重地块的秸秆进行收集离田，通过秸秆腐熟等方式作无害化处置，避免因秸秆本身携带病菌、虫卵等导致的下茬农作物病虫害发生风险的可能性加大。

（一）选择合理作业机具。为节约成本、不误农时，建议选用全喂入式纵轴流小麦联合收割机，加装后置式秸秆粉碎抛撒还田装置。作业前，认真检查秸秆粉碎还田机的作业状态，及时更换润滑油、磨损严重的锤爪或甩刀等部件。作业时，在低留茬收割小麦的同时将秸秆就地粉碎，均匀抛撒在整个作业地表并形成覆盖。

（二）确保切碎抛匀。合理调节切割装置，刀片间距调整为8—9 cm，秸秆粉碎长度≤10 cm、呈撕裂状，粉碎长度合格率≥95 %，漏切率≤1.5 %，平均留茬高度≤10 cm。加装均匀抛撒装置板，控制秸秆抛撒的力度、方向和范围，提高抛撒均匀度，抛撒不均匀率≤20 %，要求抛撒覆盖整个收获作业幅宽，宽度达1—2.5 m。

二、后茬作物种植

（一）小麦—玉米轮作地块。采取直接免耕或旋耕后播种玉米。一是免耕播种。为防止玉米倒伏，小麦秸秆还田后一般采用免耕直播进行下茬玉米播种。小麦秸秆还田后，墒情合适可立即直播，墒情不足应先播种后灌溉。二是旋耕播种。在正常土壤墒情条件下，秸秆还田后选用65马力以上拖拉机匹配相应幅宽的框架式或高变速箱旋耕机进行旋耕作业，作业深度为10—15 cm。旋耕作业通常进行两遍，第一遍宜慢，第二遍速度可稍快，两遍作业应纵横向交叉进行。根据田块的具体形状确定作业路线，应尽量避免或减少重耕、漏耕及小角度转弯次数。旋耕前撒施复合肥，旋耕后整实再播种镇压，避免悬空跑墒造成吊苗死苗，越早播种越好，墒情不足也可先播种后灌溉。也可选择苗带旋耕施肥播种一体机在麦茬地联合作业。

（二）小麦—水稻轮作地块。旋耕、平整后进行水稻插秧，整地过程中要防止表面秸秆局部集中影响插秧和产生漂秧。小麦秸秆粉碎后，采用撒肥机施用基肥。一是旱耕水整。在正常土壤墒情条件下，使用65马力以上拖拉机配置相应幅宽的旋耕机或反旋灭茬旋耕机进行旱耕深旋作业，作业深度为12—15 cm；也可选用犁旋一体复式机作业，犁耕深度16—20 cm，在秸秆旋埋作业完成后立即上水浸泡秸秆，待浅水泡田1—3天后，进行起浆平整作业，沉实1—3天后种植水稻。二是水耕水整。先上浅水泡田1—3天后，上水深度以3—5 cm为宜，使用65马力以上拖拉机配置水田埋茬耕整机进行水整秸秆还田作业，作业深度≥12 cm，待平整沉实1—3天后种植水稻。小麦秸秆还田作业时，水层要求田面高处见墩，低处有水，作业不起浪为准。

三、后茬作物田间管理

（一）麦玉轮作田块。一是科学施肥。种肥同播一次性施肥，推荐28-6-9（N-P2O5-K2O）或相近配方。推荐智能配肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术，提高肥料利用率。依据测土配方施肥结果，氮磷钾与中微量元素合理配比，适当调减氮肥用量。为防止秸秆腐解过程中出现微生物与玉米争氮的现象，根据秸秆还田前期耗氮、后期释氮的特点，在定量施肥的前提下，可适当氮肥前移，增加氮肥基肥用量。同时，可在大喇叭口期进行追肥，追肥方式为穴施或沟施，追肥一般施用尿素5—10 kg/亩。二是科学灌溉。重点关注拔节期、抽雄期、灌浆期的土壤墒情，根据实际情况及时灌排，使土壤含水量保持在60％—70％，在满足作物生长需求的同时，促进秸秆腐解。

（二）稻麦轮作田块。一是科学施肥。为防止秸秆腐解过程中出现微生物与水稻争氮的现象，根据秸秆还田前期耗氮、后期释氮的特点，在定量施肥的前提下，可适当氮肥前移，增加氮肥基肥用量。基肥深施，追肥“以水带氮”。应在旋耕、整地施基肥时，增施尿素5—8 kg/亩；在孕穗期，因秸秆腐解进程释放出养分，应适当减少氮肥和钾肥施用。有条件地区推荐采用机插秧侧深施底肥和蘖肥，实现施肥插秧一体化。二是科学灌溉。等水中泥汁沉淀、耕层活土沉实后，浅水插秧。灌水深度，建议人工栽插7—10 cm深，机插秧3 cm左右。水稻苗期，采取浅水勤灌、间歇露田的灌溉方式；之后结合施分蘖肥建立2—3 cm浅水层，拔节后浅水层间歇灌溉；开花结实期采用浅湿灌溉。